Журнал «Химия и технология органических веществ», № 1(25) / 2023

Раздел I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Деревягина И.Д., Морозова О.Т., Сердюкова О.В., Крижановская А.И.

Определение примесей 3,3´,4,4´-дифенилоксидтетракарбоновой и 3,3´,4,4´-бензофенонтетракарбоновой кислот в ангидридах соответствующих кислот газохроматографическим методом

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

Аннотация

Предложен метод определения примесей 3,3´,4,4´-дифенилоксид-тетракарбоновой и 3,3´,4,4´-бензофенонтетракарбоновой кислот в ангидридах соответствующих кислот. Метод основан на использовании алкилирующего реагента для получения летучих производных кислот и хроматографировании с использованием масс-селективного детектора. В ходе исследования оптимизированы условия дериватизации бензолтетракарбоновых кислот триметилсилилдиазометаном, установлены особенности формирования масс-спектров дериватов в условиях электронной ионизации. Метод позволяет определять бензолтетракарбоновые кислоты в ангидридах в диапазоне от 0,5 до 5,0 %. Относительная погрешность не превышает 16 и 14 % для 3,3´,4,4´-дифенилоксидтетракарбоновой и 3,3´,4,4´-бензофенонтетракарбоновой кислот, соответственно.

Ключевые слова: бензолтетракарбоновые кислоты, 4,4´-оксидифталевый ангидрид, 4,4´-карбонилдифталевый ангидрид, 3,3´,4,4´-дифенилоксидтетракарбоновая кислота, 3,3´,4,4´-бензофенонтетракарбоновая кислота, газовая хроматография, масс-спектрометрия, N,O-бис-(триметилсилил)трифторацетамид, триметилсилилдиазометан, дериватизация.

Библиография

1. Полотнянщиков К.С. Полиимиды и пеноматериалы на их основе // Химическая промышленность. 2020. Т. 97. № 3. С. 126–135.

2. Шибков О.О., Черенков М.А., Климов Д.И., Костикова Н.А., Кондратьев В.Б. Перспективный способ получения 3,3´,4,4´-тетраметилбензофенона // Химия и технология органических веществ. 2018. № 2 (6). С. 16–25. DOI: 10.54468/25876724_2018_2_15.

3. Комиссарова Г.М., Беляев Э.Л., Смирнов М.К. и др. Способ получения 4,4′-диаминодифенилового эфира и 4,4′-диаминодифенилового эфира резорцина в условиях малотоннажного производства // Химия и технология органических веществ. 2019. № 3 (11). С. 14–27. DOI: 10.54468/25876724_2019_3_14.

4. Сакович М.И., Саликова А.В., Антонова М.М. Установление состава продукта 4,4′-бис[2-(1-пропенил)фенокси]бензофенона и разработка методики определения массовой доли основного вещества // Химия и технология органических веществ. 2019. № 2 (10). С. 29–39. DOI: 10.54468/25876724_2019_2_29.

5. Деревягина И.Д., Морозова О.Т., Станьков И.Н. Газохроматографическое определение массовой доли 2,2′-диаллилбисфенола А и примесей в товарном продукте и реакционных массах. Идентификация сопутствующих примесей // Химия и технология органических веществ. 2019. № 1 (9). С. 39–55. DOI: 10.54468/25876724_2019_1_39.

6. ГОСТ 25523-82. Отвердители ангидридные для эпокситных смол. Методы определения общего кислотного числа, кислотного числа кислоты и их соотношения. М.: ИПК Издательство стандартов, 1982.

7. Патент SU 1456883. Способ количественного определения ароматических поликарбоновых кислот в ангидридах соответствующих кислот / Крюкова Г.Г., Козлова О.С., Смирнова Т.М., Чернова А.Г. Заявл. 21.07.1987; опубл. 07.02.1989.

8. Захарова А.Н., Карцова Л.А., Гринштейн И.Л. Определение органических кислот, углеводов и подсластителей в пищевых продуктах и биологически активных добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии // Аналитика и контроль. 2013. Т. 17. № 2. С. 204–210.

9. Станьков И.Н., Береснев А.Н., Марина А.Б. и др. Химико-хроматографическое определение состава смеси карбоновых кислот, их ангидридов и галогенангидридов // Журнал аналитической химии. 1991. Т. 46. № 4. С. 804–808.

10. Станьков И.Н., Береснев А.Н., Ланин С.Н. Химико-хроматографическое определение состава смеси метилфосфоновой, о-гексилметилфосфоновой кислот их ангидридов и галогенангидридов // Журнал аналитической химии. 1993. Т. 48. № 11. С. 122–129.

11. Knapp D. Analytical Derevatization Reactions. Wiley-Interscience Publication. New York. Chichester / Brisbane. Toronto. Singapore. 1979. 741 p.

12. Хасанов В.В., Макарычева А.И., Слижов Ю.Г. Определение микроколичеств алифатических кислот в природных водах с применением жидкостно-жидкостной экстракции // Журнал аналитической химии. 2020. Т. 75. № 2. С. 116–122. DOI: 10.31857/S0044450220020085.

13. Березкин В.Г. Химические методы в газовой хроматографии. М.: Химия, 1980. 250 с.

14. NIST Mass Spectral Library. Version 2.3, 2017.

15. Wiley Registry of Mass Spectral Data 11th edition. Database Compilation John Wiley & Sons, 2016.

16. Зенкевич И.Г., Фахретдинова Л.Н. Особенности газохроматографического анализа алифатических дикарбоновых кислот // Аналитика и контроль. 2015. Т. 19. № 1. С. 52–58. DOI: 10.15826/analitika.2015.19.1.001.

17. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2003. 493 с.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алексенко С.С., Степанова В.А., Киселева М.Г., Корнеева О.И., 
Васильев М.Ю., Смирнова Ж.В., Кондратьев В.Б.

Ускоренная экстракция под давлением в определении хлорорганических пестицидов в почве методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

Аннотация

Проведено сравнение эффективности извлечения хлорорганических пестицидов (ХОП) из различных типов почвы (песок, торф, грунт) методами ускоренной экстракции под давлением (УЭД) и жидкостной экстракции под действием ультразвука (УЗВ). Степени извлечения ХОП (гексахлорбензола и изомеров гексахлорциклогексана) из песка и грунта составили 87–99 % и 57–69 % в случае УЭД и УЗВ, соответственно. Извлечение ХОП из торфа, вследствие сильного матричного эффекта, было значительно меньше: методом УЭД экстрагировали 52–65 %, а с помощью УЗВ – 18–28 % соединений. При этом продолжительность подготовки пробы в варианте УЭД сокращалась в четыре раза по сравнению с УЗВ. Оптимальные результаты извлечения ХОП получены за один цикл УЭД гексаном в течение 5 минут при температуре 90°С, давлении 1500 psi (10,3 МПа) и использовании сульфата натрия в качестве осушающего агента. Оптимизация параметров испарителя газового хроматографа позволила

увеличить чувствительность определения следовых количеств ХОП в ~2 раза. Наиболее эффективный перевод пробы в колонку достигается в режиме без деления потока с выдерживанием в течение 1 мин и использованием импульсного режима при давлении 35 psi (0,241 МПа) в течение 0,5 минут. Пределы обнаружения ХОП в песке в режиме мониторинга выделенных ионов составили: для гексахлорбензола – 30 нг/кг (m/z 284), для изомеров гексахлорциклогексана – 1,3 мкг/кг (m/z 181). Линейная градуировочная зависимость получена для растворов ХОП в интервале концентраций от 5 до 500 нг/мл. Показана возможность определения в одной пробе также изомеров дихлордифенилтрихлорэтана, дихлордифенилдихлорэтана и дихлордифенилдихлорэтилена.

Ключевые слова: хлорорганические пестициды, гексахлорбензол, линдан, ускоренная экстракция под давлением, экстракция под действием ультразвука, газовая хроматография, масс-спектрометрия, почва.

Библиография

1. Каабак Л.В., Кошелев А.В., Беликов В.А. и др. Конформационные превращения γ-изомера гексахлорциклогексана при его длительном хранении // Химия и технология органических веществ. 2018. № 1 (5). С. 75–81. DOI: 10.54468/25876724_2018_1_75.

2. Анализ загрязнений почвы и опасных отходов: практическое руководство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. 6-е изд. М.: Лаборатория знаний, 2021.

3. Кондратьев В.Б., Корольков М.В., Глухан Е.Н., Куткин А.В. Промышленная реализация инновационных отечественных технологий утилизации и обезвреживания полихлорированных дифенилов // Химия и технология органических веществ. 2017. № 1 (1). С. 50–61. DOI: 10.54468/25876724_2017_1_50.

4. Мустафин Д.И., Кошелев А.В., Головков В.Ф. и др. Химико-технологические аспекты санации техногенных почв // Химия и технология органических веществ. 2018. № 4 (8). С. 32–43. DOI: 10.54468/25876724_2018_4_32.

5. Головков В.Ф., Кошелев А.В., Глухан Е.Н. и др. Методический подход к обследованию объектов хранения устаревших пестицидов // Химия и технология органических веществ. 2019. № 3 (11). С. 68–79. DOI: 10.54468/25876724_2019_3_68.

6. Елеев Ю.А., Глухан Е.Н., Головков В.Ф. и др. Технология очистки внутренней поверхности емкостей от неизвлекаемых остатков хлорорганических полимеров // Химия и технология органических веществ. 2019. № 4 (12). С. 62–75. DOI: 10.54468/25876724_2019_4_62.

7. Макарцев В.В., Абрамов А.С., Жуков В.В. и др. Покрытие на основе диоксида циркония для повышения химической стойкости огнеупоров при термическом обезвреживании хлорорганических отходов // Химия и технология органических веществ. 2021. № 2 (18). С. 30–42. DOI: 10.54468/25876724_2021_2_30.

8. Кошелев А.В., Головков В.Ф., Елеев Ю.А., Кучинский Е.В. Основы современной методологии и стратегии принятия решений по реабилитации объектов накопленного вреда окружающей среде // Химия и технология органических веществ. 2022. № 4 (24). С. 51–61. EDN: DPSLNN.

9. ПНД-Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09. Методика измерений массовых долей хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах почв, донных отложений, осадков сточных вод, отходов производства и потребления газохроматографическим методом с масс-селективным детектированием.

10. Carandell N., Salvadó V., Hidalgo M., Alcaide A. Evaluation of extraction procedures of organochlorine pesticides from natural waters and sediments // International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 2001. Vol. 81. № 4. P. 243–256.

11. Giergielewicz-Mozajska H., Dabrowski L., Namieśnik J. Accelerated solvent extraction (ASE) in the analysis of environmental solid samples – some aspects of theory and practice // Critical Reviews in Analytical Chemistry. 2001. Vol. 31. P. 149–165.

12. Camel V. Microwave-assisted solvent extraction of environmental samples // Trends in Аnalytical Сhemistry. 2000. Vol. 19. P. 229–248.

13. Sun H., Ge X., Lv Y., Wang A. Application of accelerated solvent extraction in the analysis of organic contaminants, bioactive and nutritional compounds in food and feed // Journal of Chromatography A. 2012. Vol. 1237. P. 1–23.

14. Conte E., Milani R., Morali G., Abballe F. Comparison between accelerated solvent extraction and traditional extraction method for the analysis of the herbicide diflufenican in soil // Journal of Chromatography A. 1997. Vol. 765. P. 121–125.

15. Sporring S., Bowadt S., Svensmark B., Björklund E. Comprehensive comparison of classic Soxhlet extraction with Soxtec extraction, ultrasonication extraction, supercritical fluid extraction, microwave assisted extraction and accelerated solvent extraction for the determination of polychlorinated biphenyls in soil // Journal of Chromatography A. 2005. Vol. 1090. P. 1–9.

16. Popp P., Keil P., Möder M. et al. Application of accelerated solvent extraction followed by gas chromatography, high-performance liquid chromatography-mass spectrometry for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons, chlorinated pesticides and polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in solid wastes // Journal of Chromatography A. 1997. Vol. 774. P. 203–211.

17. Zuloga O., Etxebarria N., Fernandez L.A., Madariaga J.M. Comparison of accelerated solvent extraction with microwaveassisted extraction and Soxhlet for the extraction of chlorinated biphenyls in soil samples // Trends in Analytical Chemistry. 1998. Vol. 17. P. 642–647.

18. Wang W., Meng B., Lu X. et al. Extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons and organochlorine pesticides from soils: a comparison between Soxhlet extraction, microwave-assisted extraction and accelerated solvent extraction techniques // Analytica Chimica Acta. 2007. Vol. 602. P. 211–222.

19. Zhang W., Lv J., Shi R., Liao C. A rapid screening method for the determination of seventy pesticide residues in soil using microwave-assisted extraction coupled to gas chromatography and mass spectrometry // Soil and Sediment Contamination: An International Journal. 2012. Vol. 21. P. 407–418.

20. Duodu G.O., Goonetilleke A., Ayoko G. Optimization of in-cell accelerated solvent extraction technique for the determination of organochlorine pesticides in river sediments // Talanta. 2016. Vol. 150. P. 278–285.

21. Leyva-Morales J.B., Valdes-Torres J.B., Bastidas-Bastidas P.J., Betancourt-Lozano M. Validation and application of a multiresidue method, using accelerated solvent extraction followed by gas chromatography, for pesticides quantification in soil // Journal of Chromatographic Science. 2015. Vol. 53. P. 1623–1630.

22. Richter B.E., Jones B.A., Ezzell J.L., Porter N.L. Accelerated solvent extraction: A technique for sample preparation // Analytical Chemistry. 1996. Vol. 68. P. 1033–1039.

23. Yang R.-Zh., Wang J.-H., Wang M.-L. et al. Dispersive solid-phase extraction cleanup combined with accelerated solvent extraction for the determination of carbamate pesticide residues in Radix Glycyrrhizae samples by UPLC-MS-MS // Journal of Chromatographic Science. 2011. Vol. 49. P. 702–708.

24. Gan J., Papiernik S.K., Koskinen W.C., Yates S.R. Evaluation of accelerated solvent extraction (ASE) for analysis of pesticide residues in soil // Environmental Science and Technology. 1999. Vol. 33. P. 3249–3253.

25. Drăgan D., Cucu-Man S., Mocanu R., Covaci A. Accelerated solvent extraction method for the determination of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in soil // Revue Roumaine De Chimie. 2007. Vol. 52. P. 597–601.

26. Moreno D.V., Ferrera Z.S., Santana Rodriguez J.J. et al. Determination of organochlorine pesticides from agricultural soils using pressurized liquid extraction // Soil and Sediment Contamination. 2007. Vol. 17. P. 1–11.

27. Ye M., Yang X.L., Sun M.M. et al. Use of organic solvents to extract organochlorine pesticides (OCPs) from aged contaminated soils // Pedosphere. 2013. Vol. 23. P. 10–19.

28. Kumar B., Kumar S., Gaur R., et al. Persistent organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in intensive agricultural soils from North India // Soil and Water Research. 2011. Vol. 6. P. 190–197.

29. Richter B.E., Hoefler F., Linkerhaegner M. Determining organophosphorus pesticides in foods using accelerated solvent extraction with large sample sizes // LC-GC North America. 2001. Vol. 19. P. 408–413.

30. Абашкин И.А., Елеев Ю.А., Глухан Е.Н. и др. Методы экстракции биологически активных веществ из растительного сырья (обзор) // Химия и технология органических веществ. 2021. № 2 (18). С. 43–59. DOI: 10.54468/25876724_2018_1_75.

31. Acosta-Dacal A., Rial-Berriel C., Díaz-Díaz R. et al. Optimization and validation of a QuEChERS-based method for the simultaneous environmental monitoring of 218 pesticide residues in clay loam soil // Science of the Total Environment. 2021. Vol. 753. P. 142015–142032.

32. Asensio-Ramos M., Hernández-Borges J., Díaz-Díaz R. et al. Evaluation of a modified QuEChERS method for the extraction of pesticides from agricultural, ornamental and forestal soils // Analytical and Bioanalytical Chemisry. 2010. Vol. 396. P. 2307–2319.

33. Bruzzoniti M.C., Checchini L., De Carlo R.M. et al. QuEChERS sample preparation for the determination of pesticides and other organic residues in environmental matrices: a critical review // Analytical and Bioanalytical Chemisry. 2014. Vol. 406. P. 4089–4116.

34. Mastovska K., Dorweiler K.J., Lehotay S.J. et al. Pesticide multiresidue analysis in cereal grains using modified QuEChERS method combined with automated direct sample introduction GC-TOF-MS and UPLC-MS/MS techniques // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2010. Vol. 58. P. 5959–5972.

35. Min Z.W., Hong S.-M., Yang I.-C. et al. Analysis of pesticide residues in brown rice using modified QuEChERS multiresidue method combined with electrospray ionization-liquid chromatography-tandem mass spectrometric detection // Applied Biological Chemistry. 2012. Vol. 55. P. 769–775.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кармишин А.М., Скворцова С.В.

О теоретическом описании хроматографического пика

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

Аннотация

В статье анализируются методы описания хроматографического пика и делается вывод о том, что до настоящего времени предложено множество модификаций теоретически ожидаемого нормального закона распределения для описания хроматографических пиков, отклоняющихся, зачастую существенно, от него. Показано, что искажение нормального закона происходит в результате

непрерывно протекающих процессов сорбции и десорбции вещества в хроматографической колонке, поэтому в рассмотрение вводится функция плотности распределения вещества, десорбированного из неподвижной фазы в момент времени t´ и достигшего точки детектирования в момент времени t. Это позволило получить общее интегральное уравнение для теоретического описания хроматографического пика, которое в работе названо основным уравнением хроматографии. Был выдвинут ряд гипотез о виде введенного в рассмотрение закона распределения и получены соответствующие свертки для предполагаемой формы хроматографического пика. Обработка реальных пиков для различных веществ по методу наименьших квадратов позволила установить, что наилучшую сходимость с экспериментальными данными дает свертка нормального и экспоненциального законов.

Ключевые слова: хроматографический пик, закон распределения, параметры закона распределения, композиция законов распределения, основное уравнение хроматографии, асимметрия и эксцесс пика.

Библиография

1. Царев Н.И., Царев В.И., Катраков И.Б. Практическая газовая хроматография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000.

2. Винарский В.А. Хроматография: Курс лекций в двух частях: Часть 1. Газовая хроматография. Минск: Электронная книга БГУ, 2003.

3. Шаповалова Е.Н., Пирогов А.В. Хроматографические методы анализа. Методическое пособие для специального курса. М.: МГУ, 2007.

4. Бёккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и капиллярного электрофореза. М: Техносфера, 2009.

5. Крылов В.А., Сергеев Г.М., Елипашева Е.В. Введение в хроматографические методы анализа. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010.

6. Сакодынский К.И., Бражников В.В., Волков С.А., Зельвенский В.Ю. и др. Аналитическая хроматография. М.: Химия, 1993.

7. Франкевич Е.Л. Физические методы исследования. Учебное пособие. Долгопрудный: МФТИ, 1978.

8. Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. М.: Наука, 1985.

9. Балдин К.В. Башлыков В.Н., Рукосуев А.В. Основы теории вероятностей и математической статистики. М: Флинта, 2021.

10. Дейнека В.И. Метод оценки эффективности хроматографической колонки в ВЭЖХ // Журнал физической химии. 2004. Т.78. N 1. С. 101–104.

11. Гольберт К.А., Вигдергауз М.С. Курс газовой хроматографии. М.: Химия, 1974.

12. Яшин Я.И. Физико-химические основы хроматографического разделения. М.: Химия, 1976.

13. Ettre L.S. More peak asymmetry calculation // LC-GC North America. 2003. Vol. 21. N 1. P. 12–13.

14. Дейнека В.И. Моделирование формы хроматографического пика по методу теоретических тарелок // Журнал физической химии. 2008. Т. 82. N 1. С. 120–124.

15. Зенкевич И.Г., Макаров А.А., Павловский А.А. Новые подходы к расчету и интерпретации факторов асимметрии хроматографических пиков // Журнал аналитической химии. 2017. Т. 72. N 7. С. 603-611. DOI: 10.7868/S0044450217070179.

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н. и др. М.: Перо, 2014.

17. Анисимов А.В., Румянцев П.Г., Жучков В.И. Использование математической модели хроматографической колонки для обработки хроматограмм с перекрывающимися пиками // Вестник МИТХТ. 2007. T. 2. N 6. С. 61–64.

18. Felinger A. Data analysis and signal processing in chromatography. Elsevier, 1998.

19. Меленцов К.Н., Балак Г.М. Применение асимметричной функции Гаусса для описания хроматографических пиков среднедистиллятных топлив // Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Энергетика. Технологии, аппараты и машины жизнеобеспечения». 2021. С. 118–124.

20. Fraser R.D.B., Suzuki E. Resolution of overlapping bands: functions for simulating band shapes // Analytical Chemistry. 1969. 41. P. 37–39. DOI: 10.1021/ac60270a007.

21. Vaidya R.A., Hester R.D. Deconvolution of overlapping chromatographic peaks using constrained non-linear optimization // Journal of Chromatography A. 1984. 287. P. 231-244. DOI: 10.1016/S002.1-9673(01)87700-1.

22. Vaidya R.A., Hester R.D. Deconvolution of overlapping chromatograms. II. Analytical solution to the moments of the GEX function // Journal of Chromatography A. 1985. 333. P. 152–155. DOI: 10.1016/S0021.9673(01)87333-7.

23. Grushka E., Meyer M.N., Giddings J.C. Moment analysis for the discernment of overlapping chromatographic peaks // Analytical Chemistry. 1970. 42. P. 21–26. DOI: 10.1021/ac60283a015.

24. Chesler S.N., Cram S.P. Iterative curve fitting of chromatographic peaks // Analytical Chemistry. 1973. 45.P. 1354–1359. DOI: 10.1021/ac60330a031.

25. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения математической физики. М: Физматгиз, 1962. 768 с.

26. Гуревич А.Л., Русинов Л.А.. Сягаев Н.А. Автоматический хроматографический анализ. Л.: Химия, 1980.

27. Шелтыганов И.В. Вычисление информативных параметров хроматографического сигнала // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2020. С. 181–189.

28. Абезгауз Г.Г., Тронь А.П., Копенкин Ю.Н., Коровина И.А. Справочник по вероятностным расчетам, изд. 2-е, доп. и испр. М.: Воениздат, 1970.

____________________________________________________________________

Раздел II. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Приходько В.В., Бова П.А., Костикова Н.А., Антонова М.М., Морозова О.Т., Климов Д.И., Голиков А.Г.

Сравнительный анализ и обоснование перспективных для промышленной реализации подходов к синтезу β-галогенстиролов из коричной кислоты

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

Аннотация

Проведена сравнительная оценка двух подходов к синтезу β-галогенстиролов: дегидрогалогендекарбоксилирование 2,3-дигалоген-3-фенилпропановой кислоты с последующим воздействием на нее основания и напрямую из коричной кислоты реакцией галогендекарбоксилирования. Определены условия

протекания стереоселективного процесса с образованием (Z)-изомера β-бромстирола. Экспериментальным путем показано, что наиболее перспективным для получения β-бромстирола является двухстадийный синтез, в то время как β-хлорстирол может быть получен с высоким выходом и чистотой одностадийным способом.

Ключевые слова: коричная кислота, β-хлорстирол, β-бромстирол, фенилацетилен, синтез.

Библиография

1. Патент US 6350817 Phenylethynyl containing reactive additives / Connell J.; Smith J.; Hergenrother P.; № 19990290295; заявл. 13.04.1999; опубл. 26.02.2002.

2. Патент US 5567800 Imide oligomers endcapped with phenylethynyl phthalic anhydrides and polymers therefrom / Hergenrother P.; Smith Jr J.; заявл. 28.10.1994; опубл. 22.10.1996.

3. Патент US 5493002 Aryl ethynyl phthalic anhydrides and polymers with terminal or pendant amines prepared with aryl ethynyl phthalic anhydrides / Mcgrath J.; Meyer G. заявл. 06.07.1994; опубл. 20.02.1996.

4. Бова П.А., Приходько В.В., Костикова Н.А., Антонова М.М. Методы получения фенилацетилена на основе коричной кислоты (обзор) // Химия и технология органических веществ. 2022. N 2 (22). С. 24–43.

5. Kuang C., Chunxiang Q., Senboku H. et al. Synthesis of (Z)-1-bromo-1-alkenes and terminal alkynes from anti-2,3-dibromoalkanoic acids by microwave-induced reaction // Tetrahedron. 2005. Vol. 61. N 16. P. 4043–4052. DOI: 10.1016/j.tet.2005.02.043.

6. You H.W., Lee K.J. Halodecarboxylation of α,β-unsaturated carboxylic acids bearing aryl and styrenyl group at β-carbon with oxone® and sodium halide // Synlett. 2001. Vol. 2001. N 01. P. 0105–0107. DOI: 10.1055/s-2001-9734.

7. Hatvate N.T., Takale B.S., Ghodse S.M., et al. Transition metal free large-scale synthesis of aromatic vinyl chlorides from aromatic vinyl carboxylic acids using bleach // Tetrahedron Letters. 2018. Vol. 59. N 43. P. 3892–3894. DOI: 10.1016/j.tetlet.2018.09.034.

8. Huang Y. L., Cheng Y. H., Hsien K. C. et al. Concise bromodecarboxylation of cinnamic acids to β-bromostyrenes // Tetrahedron Letters. 2009. Vol. 50. N 16. P. 1834–1837.

9. Xv W., Zhang W., Zhang F. et al. Stereoselective synthesis of (Z)-β-arylvinyl bromides from anti-2, 3-dibromo-3-arylpropanoic acids // Journal of Chemical Research. 2014. Vol. 38. N 2. P. 115–117. DOI: 10.3184/174751914X13896335381533.

10. Mestdagh H., Puechberty A. Decarboxylative elimination of 2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid to E- or Z-1-bromo-2-phenylethylene (beta-bromostyrene): an experiment illustrating solvent effect on the stereochemical course of a reaction // Journal of Chemical Education. 1991. Vol. 68. N 6. P. 515. DOI:10.1021/ed068p515.

11. Органическая химия Марча. Смит М. Под ред. проф. Юровской. М.: Лаборатория знаний, Т. 1, 2020. 458 с.

12. Naskar D., Roy S. 1-Haloalkynes from propiolic acids: a novel catalytic halodecarboxylation protocol // The Journal of Organic Chemistry. 1999. Vol. 64. N 18. P. 6896–6897. DOI: 10.1021/jo990434g.

13. Крижановская А.И., Антонова М.М., Яковлева В.А. и др. Способ галогенирования о-ксилола N-хлор- и N-бромсахаринами // Химия и технология органических веществ. 2022. N 3 (23). С. 4–17.

14. Chowdhury S., Roy S. The first example of a catalytic Hunsdiecker reaction: synthesis of β-halostyrenes // The Journal of Organic Chemistry. 1997. Vol. 62. N 1. P. 199–200. DOI: 10.1021/jo951991f.

____________________________________________________________________

Раздел III. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Кармишин А.М., Глухан Е.Н., Кондратьев В.Б., Пантелеев В.В., 
Петрова Д.Д., Хрусталёв Р.А.

О кинетике химических реакций

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

Аннотация

Предложен универсальный подход для описания кинетики химических реакций, основанный на моделировании доли вещества, вступившего в реакцию (образовавшегося в процессе реакции) к моменту времени t после ее начала. Проиллюстрировано использование данного подхода для описания кинетики различных химических реакций.

Ключевые слова: кинетика химической реакции; реакции нулевого, первого и второго порядков; обратимые и параллельные реакции; скорость реакции; логарифмически нормальный закон.

Библиография

1. Кармишин А.М., Глухан Е.Н., Кондратьев В.Б., Пантелеев В.В., Петрова Д.Д., Хрусталев Р.А. К вопросу о кинетике термического разложении веществ // Химия и технология органических веществ. 2022. N 4 (24). С. 42–50. EDNVMGNXE.

2. Бэнсон C. Основы химической кинетики. М.: Мир, 1964. 603 с.

3. Даниэльс Ф., Олберти Р. Физическая химия / пер. с англ. под ред. К.В. Топчиевой. М.: Мир, 1978. 645 с.

4. Математические методы в химической кинетике: Сб. науч. тр. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 285 с.

5. Буданов В.В., Ломова Т.Н., Рыбкин В.В. Химическая кинетика. СПб.:, Лань, 2021. 288 с.

6. Романовский Б.В. Основы химической кинетики. М.: Экзамен, 2006. 416 с.

7. Байрамов В.М. Основы химической кинетики и катализа: учебное пособие для студентов химических факультетов университетов. М.: Аcademia, 2003. 252 с.

8. Кармишин А.М., Лапшинова Б.О., Жигарловский Б.А. и др. Метод сравнения двух групп биообъектов по изменению гематологических и биохимических показателей // Химия и технология органических веществ. 2022. N 3 (23). 
С. 70–81.

9. Кармишин А.М., Киреев В.А. Математические методы фармакологии, токсикологии и радиобиологии. Монография, изд. 2-ое, перераб. и доп. М.: ООО «АПР», 2011. 330 с.

10. Смирнов Н.Н., Волжинский А.И. Химические реакторы в примерах и задачах: учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. Л.: Химия, 1986. 224 с.

11. Karmishin A.M., Orlik L.K., Zhukova G.S. A new method for controlling the quality of technological products. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2020. Р. 1–9. DOI: 10.1088/1757-899X/905/1/012036.

____________________________________________________________________

Раздел IV. БИОХИМИЯ

Гоголевский А.С.1, Куткин А.В.1, Аль-Шехадат Р.И.2, Усачёва А.А.3, Анисенкова Е.В.4, Малыхин С.П.5

Биогидрометаллургические методы утилизации отходов электронной промышленности

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации

2Национальный исследовательский университет ИТМО

3ООО «Центр биотехнологических исследований КромБИО»

4ООО «Иннова Плюс»

5ООО «СТАПП»

Аннотация

Основным способом утилизации отходов электронной промышленности является их сжигание или захоронение (более 70 % отходов утилизируется без переработки). Это создает глобальную проблему ввиду токсичности как металлических, так и неметаллических компонентов печатных плат. Кроме этого, утилизируются дорогостоящие металлы, входящие в состав электронной аппаратуры. В статье приведен обзор современных методов биологического выщелачивания и биологической сорбции для утилизации отходов электронной промышленности.

Ключевые слова: биовыщелачивание, биосорбция, утилизация отходов, печатные платы, биогидрометаллургия.

Библиография

1. Huang K., Guo J., Xu Z. Recycling of waste printed circuit boards: A review of current technologies and treatment status in China // Journal of Hazardous Materials. 2009. Vol. 164. No. 2–3. P. 399–408. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.08.051.

2. Karwowska E., Andrzejewska-Morzuch D., Łebkowska M. et al. Bioleaching of metals from printed circuit boards supported with surfactant-producing bacteria // Journal of Hazardous Materials. 2014. Vol. 264. P. 203–210. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.11.018.

3. Habibi A., Shamshiri Kourdestani S., Hadadi M. Biohydrometallurgy as an environmentally friendly approach in metals recovery from electrical waste: A review // Waste Management & Research. 2020. Vol. 38. No. 3. P. 232–244. DOI: 10.1177/0734242X19895321.

4. Jianzhi Li, P. Shrivastava, Zong Gao, Hong-Chao Zhang Printed circuit board recycling: a state-of-the-art survey // IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing. 2004. Vol. 27. No. 1. P. 33–42. DOI: 10.1109/TEPM.2004.830501.

5. Arshadi M., Mousavi S.M. Simultaneous recovery of Ni and Cu from computer-printed circuit boards using bioleaching: statistical evaluation and optimization // Bioresource Technology. 2014. Vol. 174. P. 233–242. DOI: 10.1016/j.biortech.2014.09.140.

6. Awasthi A.K., Zeng X., Li J. Integrated bioleaching of copper metal from waste printed circuit board — a comprehensive review of approaches and challenges // Environmental Science and Pollution Research. 2016. Vol. 23. No. 21. P. 21141–21156. DOI: 10.1007/s11356-016-7529-9.

7. Potysz A., van Hullebusch E.D., Kierczak J. Perspectives regarding the use of metallurgical slags as secondary metal resources – A review of bioleaching approaches // Journal of Environment Management. 2018. No. 219. P. 138–152. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.04.083.

8. Zhu N., Xiang Y., Zhang T. et al. Bioleaching of metal concentrates of waste printed circuit boards by mixed culture of acidophilic bacteria // Journal of Hazardous Materials. 2011. Vol. 192. No. 2. P. 614–619. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.062.

9. Pant D., Joshi D., Upreti M.K. et al. Chemical and biological extraction of metals present in E waste: a hybrid technology // Waste Management. 2012. Vol. 32. No.5. P. 979–990. DOI: 10.1016/j.wasman.2011.12.002.

10. Rodrigues M.L.M. et al. Copper extraction from coarsely ground printed circuit boards using moderate thermophilic bacteria in a rotating-drum reactor // Waste Management. 2015. Vol. 41. P. 148–158. DOI: 10.1016/j.wasman.2015.04.001.

11. Shabani M.A. et al. Bioleaching of copper oxide ore by Pseudomonas aeruginosa // International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. 2013. Vol. 20. No.12. P. 1130 – 1133. DOI: 10.1007/s12613-013-0845-x.

12. Jain N., Sharma D. K. Biohydrometallurgy for nonsulfidic minerals – a review // Geomicrobiology Journal. 2004. Vol. 21. No.3. P. 135-144. DOI: 10.1080/01490450490275271.

13. Rezza I. et al. Mechanisms involved in bioleaching of an aluminosilicate by heterotrophic microorganisms // Process Biochem. 2001. Vol. 36. No. 6. P. 495–500. DOI: 10.1016/S0032-9592(00)00164-3.

14. Ilyas S. et al. Column bioleaching of metals from electronic scrap // Hydrometallurgy. 2010. Vol. 101. No. 3–4. P. 135–140. DOI: 10.1016/j.hydromet.2009.12.007.

15. Mishra D., Rhee Y.H. Microbial leaching of metals from solid industrial wastes // Journal of Microbioljgy. 2014. Vol. 52. No. 1. P. 1–7. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.111734.

16. Bhatti T.M. et al. Weathering of phlogopite in simulated bioleaching solutions // International Journal of Mineral Processing. 2011. Vol. 98. No. 1–2. P. 30–34. DOI: 10.1016/j.minpro.2010.10.004.

17. Arshadi M., Nili S., Yaghmaei S. Ni and Cu recovery by bioleaching from the printed circuit boards of mobile phones in non-conventional medium //Journal of Environmental Management. 2019. Vol. 250. P. 109-502. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.109502.

18. Mirazimi S.M.J., Abbasalipour Z., Rashchi F. Vanadium removal from LD converter slag using bacteria and fungi // Journal of Environmental Management. 2015. Vol. 153. P. 144–151. DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.02.008.

19. Faraji F. et al. Fungal bioleaching of WPCBs using Aspergillus niger: Observation, optimization and kinetics // Journal of Environmental Management. 2018. Vol. 217. P. 775–787. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.04.043.

20. Işıldar A. et al. Two-step bioleaching of copper and gold from discarded printed circuit boards (PCB) // Waste Management. 2016. Vol. 57. P. 149–157. DOI: 10.1016/j.wasman.2015.11.033.

21. Heydarian A. et al. Application of a mixed culture of adapted acidophilic bacteria in two-step bioleaching of spent lithium-ion laptop batteries // Journal of Power Sources. 2018. Vol. 378. P. 19–30. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2017.12.009.

22. Hocheng H., Su C., Jadhav U.U. Bioleaching of metals from steel slag by Acidithiobacillus thiooxidans culture supernatant // Chemosphere. 2014. Vol. 117. 
P. 652–657. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.09.089.

23. Anjum F., Shahid M., Akcil A. Biohydrometallurgy techniques of low grade ores: A review on black shale // Hydrometallurgy. 2012. Vol. 117. P. 1–12. DOI: 10.1016/j.hydromet.2012.01.007.

24. Witne J.Y., Phillips C.V. Bioleaching of Ok Tedi copper concentrate in oxygen-and carbon dioxide-enriched air // Minerals Engineering. 2001. Vol. 14. No. 1. P. 25-48. DOI: 10.1016/S0892-6875(00)00158-8.

25. Guezennec A.G. et al. Influence of dissolved oxygen on the bioleaching efficiency under oxygen enriched atmosphere // Minerals Engineering. 2017. Vol. 106. P. 64–70. DOI: 10.1016/j.mineng.2016.10.016.

26. Chen S. et al. Column bioleaching copper and its kinetics of waste printed circuit boards (WPCBs) by Acidithiobacillus ferrooxidans // Chemosphere. 2015. Vol. 141 P. 162–168. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.06.082.

27. Shamshiri Kourdestani S., Habibi A., Ahmadi M. Optimization of Lithotrophic Activities of Acidithiobacillus ferrooxidans toward Significant Reduction of Sulfur and Ash from Low Rank Bitumen // Geomicrobiology Journal. 2017. Vol. 34. No. 4. P. 328–337. DOI: 10.1080/01490451.2016.1190803.

28. Chi T.D. et al. Bioleaching of gold and copper from waste mobile phone PCBs by using a cyanogenic bacterium // Minerals Engineering. 2011. Vol. 24. No. 11. P. 1219–1222. DOI: 10.1016/j.mineng.2011.05.009.

29. Lambert F. et al. Copper leaching from waste electric cables by biohydrometallurgy //Minerals Engineering. 2015. Vol. 76. P. 38–46. DOI: 10.1016/j.mineng.2014.12.029.

30. Ruan J. et al. A new strain for recovering precious metals from waste printed circuit boards // Waste management. 2014. Vol. 34. No. 5. P. 901–907. DOI: 10.1016/j.wasman.2014.02.014.

31. Li J., Liang C., Ma C. Bioleaching of gold from waste printed circuit boards by Chromobacterium violaceum // Journal of Material Cycles and Waste Management. 2015. Vol. 17. No. 3. P. 529–539. DOI: 10.1016/ j.proenv.2016.02.119.

32. Arshadi M., Mousavi S.M., Rasoulnia P. Enhancement of simultaneous gold and copper recovery from discarded mobile phone PCBs using Bacillus megaterium: RSM based optimization of effective factors and evaluation of their interactions // Waste Management. 2016. Vol. 57. P. 158–167. DOI: 10.1016/j.wasman.2016.05.012.

33. Bajestani M.I., Mousavi S.M., Shojaosadati S.A. Bioleaching of heavy metals from spent household batteries using Acidithiobacillus ferrooxidans: statistical evaluation and optimization // Separation and Purification Technology. 2014. Vol. 132. P. 309–316. DOI: 10.1016/j.seppur.2014.05.023.

34. Mostafavi M. et al. Optimization of Ni, Cu and Zn recovery in bioleaching of electronic scrap // Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2017. Vol. 262. P. 692–695. DOI: 10.4028/www.scientific.net/ SSP.262.692.

35. Pradhan J. K., Kumar S. Metals bioleaching from electronic waste by Chromobacterium violaceum and Pseudomonads sp // Waste management & research. 2012. Vol. 30. No. 11. P. 1151–1159. DOI: 10.1177/0734242X12437565.

36. Liang G. et al. Enhanced bioleaching efficiency of copper from waste printed circuit boards (PCBs) by dissolved oxygen-shifted strategy in Acidithiobacillus ferrooxidans // Journal of Material Cycles and Waste Management. 2016. Vol. 18. No. 4. P. 742–751. DOI: 10.1007/s10163-015-0375-x.

37. Zoidakis J. et al. Effect of temperature, pH, and metals on the stability and activity of phenylalanine hydroxylase from Chromobacterium violaceum // Journal of inorganic biochemistry. 2005. Vol. 99. No. 3. P. 771–775. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2004.12.017.

38. Cui J., Zhang L. Metallurgical recovery of metals from electronic waste: A review // Journal of hazardous materials. 2008. Vol. 158. No. 2–3. P. 228–256. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.02.001.

39. Lan Z., Hu Y., Qin W. Effect of surfactant OPD on the bioleaching of marmatite // Minerals Engineering. 2009. Vol. 22. No. 1. P. 10–13. DOI: 10.1016/j.mineng.2008.03.002.

40. Wang J. et al. Bioleaching of metals from printed wire boards by Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans and their mixture // Journal of Hazardous Materials. 2009. Vol. 172. No. 2–3. P. 1100–1105. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.07.102.

41. Абрамов А.С., Макарцев В.В., Панов А.О. Современные коррозионно-стойкие материалы для первичных контрольно-измерительных устройств // Химия и технология органических веществ. 2018. № 3 (7). С. 18–32. DOI: 10.54468/25876724_2018_3_14.

42. Ylivainio K. Effects of iron (III) chelates on the solubility of heavy metals in calcareous soils // Environmental Pollution. 2010. Vol. 158. No. 10. P. 3194–3200. DOI: 10.1016/j.envpol.2010.07.004.

43. Лебедев А.В., Стороженко П.А., Кожевников Б.Е. и др. Метилсилан. Часть II. Способы получения и глубокой очистки // Химия и технология органических веществ. 2020. № 4 (16). С. 24–41. DOI: 10.54468/25876724_2020_4_24.

44. Rene E. R. et al. Sustainable Heavy Metal Remediation. 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-58622-9.

45. Лебедев А.В., Стороженко П.А., Кожевников Б.Е. и др. Метилсилан. Часть III. Физические и химические свойства, определяющие его использование в передовых технологиях // Химия и технология органических веществ. 2021. № 3 (19). С. 61–78. DOI: 10.54468/25876724_2021_3_61.

46. Булаев А.Г., Першина Е.В., Украинцев И.В. Состояние развития современных биогидрометаллургических технологий и перспективы их использования в России // Цветные металлы. 2016. № 10 (886). С. 29–35. DOI: 10.17580/tsm.2016.10.04.

47. Турыгин В.В., Березкин М.Ю., Степнова Н.П., Томилов А.П. Концепция комплексной переработки отходов полупроводниковой промышленности // Химия и технология органических веществ. 2018. № 2 (6). С. 43–48. DOI: 10.54468/25876724_2018_2_43.

48. Хайнасова Т.С. Биовыщелачивание ключевых минералов сульфидных медно-никелевых руд (краткий обзор) // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2020. № S46. С. 186-201. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-12-46-186-201.

49. Исаева А.У. Изучение биотехнологического потенциала различных групп микроорганизмов для использования их в биовыщелачивании ценных металлов // Сборник научных трудов SWorld. 2012. Т. 31. № 3. С. 94–96.